Sensör Ünitesi L

Ürün Teknik Föyü v1.2

## Teknik Özellikler

| Özellik | Ayrıntılar |
| --- | --- |
| Örnekleme Süresi | 1, 5, 10, 15, 30, 60 dakika |
| Cihaz Ömrü | +10 yıl |
| Bağlantı | Hücresel 4G/NB-IoT, 2G uyumlu |
| Çalışma Koşulları | -10°C ile +65°C arası, 10% ile 99% RH |
| Boyutlar | 35cm x 25cm x 18cm |
| Ağırlık | Güneş paneliyle birlikte 3.5kg |
| Koruma Sınıfı | IP34* |
| Güç Seçenekleri | Güneş paneli veya 5V DC güç kaynağı |
| Pil | 3.7V 15.2Ah |
| Sertifika | CE , CEN/TS 17660 Sınıf 1 uyumluluğu |

## Paket Seçenekleri

| Paket | İçerik |
| --- | --- |
| Lite | PM1, PM2.5, PM10, Ortam Sıcaklığı, Bağıl Nem ve Basınç |
| Gaz-1 | Lite + 1 standart Gaz |
| Gaz-2 | Lite + 2 standart Gaz |
| Gaz-3 | Lite + 3 standart Gaz |
| Gaz-4 | Lite + 4 standart Gaz |
| Özel Gaz | Özel yapılandırmalar için bizimle iletişime geçin |

## Özelleştirme Seçenekleri

Standart Gaz Sensörleri: NO, NO2, O3, SO2, CO
Özel Gaz Sensörleri: CO2, H2S, VOC, CH4, N2O
Dış Eklentiler: Rüzgâr hızı/yönü, gürültü ölçümü (Sınıf-1 veya Sınıf-2), genişletilmiş güneş enerjisi paketi

*Hava kalitesi ölçümü için tasarlanmış açık örnekleme mimarisi; gövde IP34 korumasına sahiptir.

Sensör Performansı

| Parametre | Sensör Tipi | Doğruluk | Ölçüm Aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | Lazer saçılım | r² > 0.9* | 0-1000 μg/m³ (1μg/m³ hassasiyet) |
| PM10 | Lazer saçılım | r² > 0.9* | 0-1000 μg/m³ (1μg/m³ hassasiyet) |
| NO2 | Elektrokimyasal | r² > 0.82*, LOD: 2 ppb | 0-5000 ppb (1 ppb hassasiyet) |
| O3 | Elektrokimyasal | r² > 0.82*, LOD: 5 ppb | 0-5000 ppb (1 ppb hassasiyet) |
| SO2 | Elektrokimyasal | r² > 0.7*, LOD: 5 ppb | 0-5000 ppb (1 ppb hassasiyet) |
| CO | Elektrokimyasal | r² > 0.8*, LOD: 10 ppb | 0-10 ppm (1 ppb hassasiyet) |

*r²-değerleri FEM referans cihazlarıyla yapılan karşılaştırmalı saha testleri sırasında hesaplanmıştır.

Neden Airqoon?

Akıllı kalibrasyon sürecimiz ve bulut tabanlı veri yönetimi sistemimiz, ham ölçümleri kullanılabilir çevresel bilgilere dönüştürür ve referans sınıfı cihazlarla kanıtlanmış saha performansı sunar. Yerinde ko-lokasyon ve bulut tabanlı kalibrasyon ile veri doğruluğu sürekli korunur. Kurulum gerektirmeyen tasarımıyla dakikalar içinde devreye alınır.

## Kullanım Alanları

Belediye Hava Kalitesi İzleme Ağları Kirlilik yoğunlaşma noktalarını tespit edin ve iyileştirme çalışmalarının etkilerini doğrulayın
Endüstriyel Mevzuat Uyum Takibi Kesintisiz ve doğru verilerle yasal düzenlemelere uygunluğu sağlayın
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeşil teknoloji yatırımlarından elde edilen iyileşmeleri ölçün ve belgeleyin

7 W Solar Panel

Address: Marmara University Teknopark, Maltepe,

Istanbul – Turkiye

info@airqoon.com

airqoon.com

Core box

IP34

protection

Sensor box

“*”depending on the preferred sampling period and environmental conditions