HAVA KİRLETİCİLERİ ÖLÇÜM SENSÖR MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sensör modülü OPC-N3 faklı kanallarda sayım yapan PM sensörü içermelidir

- PM sensörü nephelometric metodla ölçüm yapmalı, doğruluğu  r2= 0,9 olmalıdır.

- PM sensörü hem farklı kanallarda sayım sonuçlarını vermeil hemde kütlesel PM10, PM2.5 ve PM1 sonuçlarını vermelidir

- PM sensörü 0-1000 µg/m3 aralığında 1 µg/m3 hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir

- Sensör modülü SO2 sensörü içermelidir.

- SO2 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r2 > 0,7, LOD=5 ppb olmalıdır.

- SO2 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir

- Sensör modülü NO2 sensörü içermelidir.

- NO2 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r2 > 0,82, LOD=2 ppb olmalıdır.

- NO2 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir

- Sensör modülü CO sensörü içermelidir.

- CO sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r2 > 0,8, LOD=10 ppb olmalıdır.

- CO sensörü 0-10 ppm aralığında 10 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir

- Sensör modülü O3 sensörü içermelidir.

- O3 sensörü elektrokimyasal yöntemle ölçüm yapmalı, doğruluğu r2 > 0,82, LOD=5 ppb olmalıdır.

- O3 sensörü 0-5000 ppb aralığında 1 ppb hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir

- Sensör modülü sıcaklık, basınç ve nem ölçümlerini yapacak sensörler içermelidir.

- Sensör modülü güneş paneli ile çalışmalıdır

- Sensör modülü üretici firma sensör modüllerinin, küresel bağlantı ile sürekli ve kesintisiz izlemesini sağlayacak ve WiFi, BLE, 4G ve NB-IoT ile çalışmasını temin etmelidir

- Veri izleme için ....